Für den Ausbilder   zu Teil 600  © by Gerd Devriel 1986

Oberwellen Filter ?   .. watt is datt denn …

Filter im Eigenbau und die Info dazu

So ein Ding gehört bei jeder Radiostation zwichen Sender und Antenne.

Der Oberwellen-Filter soll die vom Sender produzierten Oberwellen ( 2.Harmonische )

Dämpfen und nur die gewollte Frequenz durchlassen.

Aber Achtung, wirklich gute Filter, brauchen gute Messinstrumente, nur eine Formel reicht nicht.  Je steiler die gewünschte Dämpfung, um so geringer sind die Toloranzen der verwendeten Spulen und Kondensatoren. Nach einem Eigenbau sollte ein RF – Spektrumanalysators abgestimmt werden, da sonnst die Kurven irgendwie verlaufen.

Der hier gezeigte Filter sind den Toleranzen nicht so empfindlich, hält man sich an die Angaben, für die meisten Zwecke ausreichend. Nachzumessen schadet aber nichts.

Spectrumanalyser  Software bei DL0SHG im Download  und andere Messgeräte.

Hier ein einfacher Tiefpassfilter, die Dämpfung bei der 2. Harmonischen ist mit 20dB nicht überragend, ist aber bei kleinen Sendern bis 10 Watt ausreichend. Auch zwichen

Steuersender und PA ausreichend

:

C1:   18 pF           L1  und  L2  =  7 Windungen  bei 5mm  Innen und  12mm Länge

C2:   47 pF

C3:   18 pF

UKW-Drossel

Berechnung der Oberwelle = Frequenz + Frequenz +Frequenz und so weiter

Beispiel: ich sende auf 145 MHz dann ist die 2.Welle auf 435MHz ( 70cm )

Der Amateurfunker stört sich also immer selber,  kaum Andere…. Nix hi hi hi

Bis zur nägsten  AFU  Stunde    Euer Dozent    Gerd    DN1DV / DG1OBY / DL0SHG

Nr. 613