Hinweis:

Diese Bauanleitung darf in unveränderter Form beliebig kopiert und weitergegeben werden. Die Verbreitung durch Datenträger und Internet ist vom Autor genehmigt und ausdrücklich erwünscht. Die komplette Bauanleitung besteht aus diesem Text mit anschließendem Buchtip, sowie den Bild-Dateien "Bestück", "300dpi", "Schalt" und "Buch". Die Weitergabe und Veröffentlichung ist nur komplett (alle fünf Dateien) und in unveränderter Form zulässig.

Hinweis 2:

In Deutschland ist der Betrieb von ungenehmigten Sende-Anlagen verboten und strafbar. Wer die folgende Schaltung aufbaut und in Betrieb nimmt, sollte daher unbedingt das elfte Gebot beachten, das da lautet:

"Lass´ Dich nicht erwischen!"

UKW-Funk-Sender

Wer seine Lieblings-CD nicht nur im Wohnzimmer an der Hifi-Anlage, sondern auch in allen anderen Räumen der Wohnung hören möchte, für den bietet der Fachhandel spezielle Funk-Boxen. Leider sind aber die Preise für solche Systeme aber immer noch relativ hoch, und die Qualität läßt oft sehr zu wünschen übrig.

Eine kostengünstige Alternative bietet diese Schaltung, ein kleiner UKW-Sender, den man direkt an den CD-Player, die Hifi-Anlage oder auch an die Soundkarte des PCs anschließt. Als Empfänger dient ein gewöhnliches Radio mit UKW-Empfang.

Die Schaltung ist auch für ungeübte Bastler leicht aufzubauen, und bietet dennoch eine sehr gute Qualität. (Genaugenommen klingt der Sender sogar noch besser als jede andere Radiostation, denn dort wird der Audio-Frequenzbereich stets auf 15 kHz begrenzt. Dieser Sender liefert dagegen die gesamte Bandbreite bis 20 kHz.) Lediglich auf Stereo-Empfang muß verzichtet werden, denn die Schaltung sendet nur ein Monosignal. Die Reichweite beträgt (je nachdem wieviele Wände und Hindernisse dazwischen sind) bis zu einigen hundert Metern. Somit kann man also auch seine Nachbarn stets mit den neuesten Hits versorgen.

Die Schaltung

Über C1, C2, C3, R1 und R2 wird die Eingangsspannung zunächst optimal geglättet und dabei auch leicht reduziert. Auf ein stabilisiertes Netzteil kann dadurch verzichtet werden.

Die beiden Audio-Eingänge ermöglichen den Anschluß von Stereo-Geräten, wobei die beiden Kanäle über R3 und R4 zu einem Monosignal zusammengemischt werden. R5 reduziert dabei den Signalpegel auf den benötigten Wert.

Über C8 gelangt das Signal an T1, der mit R6, R7, R9 und R10 eine gewöhnliche Verstärkerstufe bildet. R8 und C9 erzeugen dabei die nötige Pre-Emphasis. Das ist eine genau genormte Höhen-Anhebung mit 6 dB pro Oktave, welche in jedem Radiosender so vorhanden ist. In vielen einfachen Sender-Schaltungen wird dennoch auf dieses Filter verzichtet, wodurch die Musik dann allerdings deutlich dumpfer klingt, denn das entsprechende Gegenstück, die sogenannte De-Emphasis ist in jedem Radio-Empfänger vorhanden. Dort werden die Höhen wieder mit 6 dB pro Oktave reduziert (und das natürlich auch dann, wenn sie nicht vorher angehoben wurden).

Über C11 und R11 gelangt das so aufbereitete Signal nun an die Senderstufe, bestehend aus T2 und den umliegenden Bauteilen. Dabei handelt es sich um einen gewöhnlichen HF-Oszillator in Basis-Schaltung. Der Trimmer C14 bestimmt dabei die Sendefrequenz. Ungewöhnlich ist vielleicht die Abkopplung der Antenne über C13. Während in anderen vergleichbaren Schaltungen meist die Spule eine Anzapfung für die Antenne aufweist, wurde hier quasi der Kondensator angezapft, denn die Kapazität für den Schwingkreis wird hier von C13 und C14 gemeinsam gebildet.

C4, C5, C6 und C7 dienen der Unterdrückung von HF-Störungen auf der Versorgungsspannung. Durch die mehrfache Ausführung dieser Kondensatoren an verschiedenen Stellen der Platine, schwingt der Sender sehr sauber und ohne Brummstörungen auf der vorgesehenen Frequenz. C10 dient (zusammen mit R11) der zusätzlichen Unterdrückung von HF-Rückwirkungen auf T1.

Die positiven Eigenschaften des Senders wurden zusätzlich im Platinenlayout optimiert, durch die dichtgedrängte Anordnung aller Oszillator-Bauteile, und großflächigen Masseleitungen ringsum.

Das Netzteil

Zur Stromversorgung dient ein kleines unstabilisiertes Gleichspannungs-Steckernetzteil mit einer Ausgangsspannung von etwa 24 Volt. Der benötigte Strom ist mit maximal 30 mA sehr gering. Hier lohnt es sich auf jeden Fall, die Restposten-Angebote verschiedener Elektronik-Versandfirmen durchzublättern. Dort findet man solche Netzteile zum Teil schon für zwei Mark. Aufgrund des geringen Stromverbrauchs liegt die Versorgungsspannung mit einem 24-Volt-Netzteil etwa bei 30 Volt, was eine optimale Sendeleistung gewährleistet. Höher als 33 Volt sollte die Betriebsspannung jedoch nicht sein!

Stückliste

Widerstände

(alle 1/4 Watt / 5%)

R1, R2 = 100 Ohm

R3, R4, R6, R12 = 47 kOhm

R5 = 3,9 kOhm

R7 = 220 kOhm

R8 = 470 Ohm

R9, R11 = 4,7 kOhm

R10 = 6,8 kOhm

R13 = 22 kOhm

R14 = 220 Ohm

Kondensatoren

C1 = Elko 220 µF / 35 V / stehend

C2, C3 = Elko 470 µF / 25 V / stehend

C4, C5, C6, C7 = 1 nF

C8 = Elko 1 µF / 35 V / stehend

C9 = 10 nF / 5%

C10, C12, C13 = 220 pF

C11 = Elko 4,7 µF / 25 V / stehend

C14 = Trimmkondensator 2 - 35 pF

C15 = 4,7 pF

Halbleiter

T1, T2 = BC 547 C

Sonstiges

Platine 60 x 100 mm

Kunststoffgehäuse

Steckernetzgerät 24 V

Zwei Cinch-Buchsen

Stabantenne

Isolierter Draht (ca. 12 cm) für L1

Aufbau

Das Platinenlayout hat eine Auflösung von 300 dpi, und kann so mit den meisten Laserdruckern direkt in Originalgröße auf Folie oder Pergamentpapier gedruckt werden. Zur Belichtung legt man die Folie mit der bedruckten Seite nach unten auf die Platine, so daß man die Schrift "Sender" ohne Spiegel lesen kann.

Die Spule L1 ist eine Luftspule, ohne Kern, die man selbst herstellen kann. Man benötigt dazu einen dünnen isolierten Draht (keine mehrdrähtige Litze), aus dem man genau 7 Windungen mit einem Durchmesser von etwa 4 mm wickelt. Ein 3,5mm-Bohrer kann hierfür sehr hilfreich sein. Nach dem Einlöten gibt man ein paar Tropfen Klebstoff auf die Spule, so daß die einzelnen Windungen durch eine dünne Klebstoff-Leiste verbunden sind. Die Spule kann sich dann später nicht mehr verbiegen, was Frequenzabweichungen zur Folge hätte.

Die Widerstände R12, R13 und R14 werden stehend eingelötet. Für die Drahtbrücke nimmt man am besten einen abgeschnittenen Widerstandsdraht.

Die fertige Schaltung kommt dann in ein kleines Kunststoffgehäuse. Als Audio-Eingang verwendet man am besten zwei Cinch-Buchsen. Die Leitungen des Steckernetzgeräts können direkt auf die Platine gelötet werden. (Polarität beachten!) Als Antenne verwendet man am besten eine gewöhnliche (zusammenschiebbare) Stabantenne (max. 1 Meter lang), die man an´s Gehäuse montiert und mit einer kurzen Leitung am Antennenanschluß anlötet. Zur Not tut´s aber auch eine simple Leitung (etwa 60cm lang), die man statt dessen als Antenne verwendet.

Der Masse-Anschluß neben dem Antennen-Ausgang auf der Platine, wird normalerweise nicht verwendet. (Man kann ihn aber versuchsweise mit dem Gehäuse des angeschlossenen CD-Players oder sonst wo verbinden, insbesondere dann, wenn wider Erwarten Probleme mit Brummstörungen auftreten.)

Justierung

Ist der Sender komplett fertig aufgebaut, so muß man eine geeignete Sendefrequenz finden und den Sender darauf einstellen. Hierfür nimmt man den Sender zunächst in Betrieb (mit angeschlossenem Audio-Gerät), und wartet fünf Minuten. (Zuvor kann es nämlich zu geringen Frequenzveränderungen durch die Erwärmung von T2 kommen). Mit einem Radio sucht man dann eine freie Stelle, möglichst nicht zu nahe an anderen Sendern. Diese Stelle sollte man sich möglichst millimetergenau auf der Frequenzskala merken. Nun wird der Trimmkondensator des Senders auf diese Frequenz eingestellt. Das ist allerdings sehr schwierig, weil jede kleinste Drehung am Trimmer gleich eine sehr viel größere Frequenzänderung zur Folge hat, und weil sich die Sendefrequenz auch jedes mal wieder geringfügig ändert, wenn man vom Trimmer weggeht. Um die Frequenz optimal einzustellen, (so daß Störungen durch andere Sender ausgeschlossen sind), muß man die Justierung einige Male wiederholen und dabei immer wieder die momentane Sendefrequenz am Radio genau überprüfen.

Technische Daten

Betriebsspannungs-Bereich: 9 - 32 V

Stromaufnahme: ca. 20 mA (bei 30 V)

Sendeleistung: ca. 300 mW (bei 30 V)

Sendefrequenz: ca. 60 MHz - 150 MHz

Frequenzgang: 15 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB)

Mögliche Änderungen

Die Lautstärke des Senders wird durch R5 bestimmt. Sein Wert wurde mit 3,9 kOhm so gewählt, daß die Lautstärke mit anderen Radiosendern identisch ist. Sollte dennoch eine weitere Anpassung nötig sein, so kann man die Lautstärke erhöhen, indem man einen größeren Wert wählt (z.B. 6,8 kOhm) bzw. verkleinern, indem man einen kleineren Wert einsetzt. Ersetzt man R5 durch ein kleines Trimmpoti (10 kOhm), so kann man die Lautstärke beliebig verändern. Allerdings möchte ich davor warnen, die Lautstärke zu hoch einzustellen, denn die meisten Radiogeräte reagieren darauf mit unschönen Verzerrungen und Zischen bei lauten Stellen.

Eine geringfügige Erhöhung der Sendeleistung läßt sich erreichen, indem man C13 auf 100 pF reduziert. Allerdings wird dadurch die Frequenzstabilität und der Störspannungsabstand ein wenig verschlechtert. Benötigt man den Sender dagegen nur über kurze Distanzen von wenigen Räumen, so kann man für C13 auch einen höheren Wert einsetzen (z.B. 470 pF oder 1 nF). Ganz geringfügige Brumm-Störungen, die eventuell vorhanden sein können, verschwinden dadurch nahezu vollständig. Die Sendeleistung, ist dann allerdings geringer.

Buchtip:

Vom Autor dieser Schaltung gibt es auch ein Buch zu kaufen, mit vielen interessanten und ungewöhnlichen Schaltungen zum Nachbauen.

Wollt Ihr wissen:

-Wie man sprechen kann wie Donald Duck?

-Wie man aus Musik-Aufnahmen Rückkopplungen entfernt?

-Wie man von jedem Ort aus zuhause Geräte fernbedienen kann?

-Wie man die Telekom als Ladegerät mißbraucht?

-Wie man ein Faxgerät als Scanner benutzt?

-Wie eine kleine Schaltung die Hochzeitsnacht zum Alptraum macht?

-Wie man mit einem Kondensator seine Mitmenschen ärgern kann?

-Wie man Licht hören kann?

-Wie man statische Aufladungen und Elektrosmok aufspürt?

-Was man mit einem negativen Widerstand machen kann?

Die Antworten und vieles mehr gibt's im Buch

"Die verrücktesten Elektronik-Schaltungen".

Über 40 ungewöhnliche und verrückte Schaltungen mit Platinenlayouts.

Das Buch ist derzeit nicht im Handel erhältlich, sondern kann über den Autor bezogen werden. Bestellungen oder weitere Fragen bitte an:

Tel: 07387/8210 (ab 15 Uhr)

oder Email:  r.sont@01019freenet.de

Preis: 28,- DM (oder 14 Euro) incl. Versand